# ANEXO 09

# 2ª PROCURADORIA REGIONAL – DUQUE DE CAXIAS

# DIRETRIZES PARA A EXECUÇÃO DAS OBRAS

## Demolições e serviços complementares

  - Demolição de partes de paredes de alvenaria para abertura de passagens conforme indicação de demolição em projeto.

  - Ensacamento, transporte e destinação final dos escombros.

  - Limpeza geral da obra.

  - Instalação de placa de identificação.

## Revestimentos

  - Soleiras

    - Assentamento de soleira de mármore branco clássico 3x15cm com 2 polimentos, assentes em superfície em osso, com nata de cimento sobre argamassa de cimento, areia e saibro, no traço 1:2:2 e rejuntamento de cimento branco e corante, nos acessos à procuradoria.

    - Repintura de paredes existentes com tinta látex semibrilhante acetinada, incluindo limpeza, lixamento leve com lixa fina e uma demão de fundo preparador.

## Esquadrias

  - Execução de vergas de concreto armado para alvenaria.

  - Instalação de marcos e aduelas de madeira de lei de 7x3cm (marcos) e 13x3cm (aduelas) com a superfície preparada e pintada com duas demãos de tinta a óleo acetinada.

## Instalações elétricas, hidráulicas, sanitárias e mecânicas

  - Remanejamento de pontos de lógica e elétrica estabilizada, conforme indicações em projeto.

OBSERVAÇÕES:

- O prazo de execução da obra será de 60 dias consecutivos, a contar da data de emissão do Memorando de Início.

Patrícia Gullo Campos Frade

Arquiteta – PGE

Matrícula 944150-20

CAU – A 11496-0

Débora Alves Caniçali

Arquiteta – PGE

Matrícula 954.336-4

CAU - A 53668-7