# ANEXO 10 - DIRETRIZES PARA A EXECUÇÃO DAS OBRAS

## Demolições e serviços complementares

  - Demolição de paredes de alvenaria conforme indicação de demolição em projeto.

  - Demolição de parede divisória em drywall.

  - Demolição do revestimento de parede existente no interior dos sanitários.

  - Demolição de argamassa e pintura de algumas paredes existentes nos demais cômodos.

  - Demolição de parte dos pisos, rodapés e soleiras, incluindo o contra piso.

  - Demolição de forro existente em todos os cômodos.

  - Retirada de todas as portas existentes, inclusive as de vidro da entrada.

  - Retirada dos aparelhos sanitários dos banheiros.

  - Retirada de aparelhos de iluminação, inclusive lâmpadas.

  - Ensacamento, transporte e destinação final dos escombros.

  - Limpeza geral da obra.

  - Instalação de placa de identificação.

## Paredes

  - Construção de paredes de alvenaria em tijolos cerâmicos furados, com 10 cm de espessura para fechamento dos novos sanitários feminino, masculino e PNE e vãos de portas removidas, inclusive aperto em tijolos maciços.

  - Execução de parede em drywall com duas chapas tipo ST (standard), espessura de 12,5mm, largura de 1200 mm, recebendo esquadria de vidro fixo temperado incolor com 10mm de espessura nas salas com suas respectivas ferragens.

  - Instalação de parede divisória em placa de mármore branco clássico com 3cm de espessura, polido nas duas faces, apoiadas no piso e na parede, fixadas por conjuntos de ferragens de alumínio constando de 4 cantoneiras para fixação da placa; 6 extensores de 25mm com rosca interna 5/16” e 12 parafusos de 3/4” x 5/16” com rosca. Local: sanitários feminino e masculino.

## Revestimentos

  - Pisos, soleiras e rodapés.

    - Assentamento de piso cerâmico em porcelanato natural, tráfego intenso (P.E.I. IV), 60 x 60cm, assentes em superfície em osso com argamassa de cimento e cola (argamassa colante) e rejuntamento pronto. Local: salas dos procuradores, apoio jurídico, estagiários, arquivo, CPD, depósito, sala de TSP e circulação.

    - Assentamento de rodapé em porcelanato natural, com 7,5 a 10cm de altura, assentes constando de chapisco de cimento e areia, no traço 1:3, emboço de argamassa de cimento, saibro e areia, no traço 1:3:3, nata de cimento comum e rejuntamento com pasta de cimento branco e corante. Local: salas dos procuradores, apoio jurídico, estagiários, arquivo, CPD, depósito, sala de TSP e circulação.

    - Assentamento de piso de granito preto em placas com medidas de 40x40cm e 3cm de espessura, com 2 polimentos, assentes em superfície em osso, com nata de cimento sobre argamassa de cimento, areia e saibro, no traço 1:2:2 e rejuntamento de cimento branco e corante. Local: sanitários e refeitório.

    - Assentamento de rodapé de granito preto com 10cm de altura e 2cm de espessura, com 2 polimentos, assente em parede em osso, com argamassa de cimento, areia e saibro, no traço 1:2:2 sobre chapisco de cimento e areia, no traço 1:3 e rejuntamento de cimento branco e corante, em todos os sanitários. Local: sanitários e refeitório.

    - Assentamento de soleira de granito preto 3x15cm com 2 polimentos, assentes em superfície em osso, com nata de cimento sobre argamassa de cimento, areia e saibro, no traço 1:2:2 e rejuntamento de cimento branco e corante, em todos os sanitários.

    - Assentamento de soleira de mármore branco clássico 3x25cm com 2 polimentos, assentes em superfície em osso, com nata de cimento sobre argamassa de cimento, areia e saibro, no traço 1:2:2 e rejuntamento de cimento branco e corante, nos acessos à procuradoria.

    - Colocação de piso tátil de borracha, direcional e alerta, 25x25cm, para pessoas com necessidades específicas.

  - Paredes

Massa única ou emboço paulista com argamassa de cimento, cal, saibro macio e areia fina, no traço 1:4:4:4, espessura de 2cm acabamento camurçado, aplicado sobre superfície chapiscada com argamassa de cimento e areia, no traço 1:3, espessura de 9mm; pintura com tinta látex, classificação econômica (NBR 15079), fosco aveludada em revestimento liso, interior, acabamento padrão, em duas demãos sobre a superfície preparada, nas paredes de alvenaria e drywall internas. Local: salas dos procuradores, apoio jurídico, estagiários, arquivo, CPD, depósito, sala de TSP, sanitários, refeitório, circulação e atendimento.

    - Revestimento de paredes com cerâmica branca 10x10cm, telada, em placas de 30x30cm, assente com massa única ou emboço paulista com argamassa de cimento, cal, saibro macio e areia fina, no traço 1:4:4:4, espessura de 2cm acabamento camurçado, aplicado sobre superfície chapiscada com argamassa de cimento e areia, no traço 1:3, espessura de 9mm. Local: paredes dos sanitários e refeitório.

    - Revestimento com pastilhas de vidro de 2x2cm cor verde, na tonalidade a ser aprovada pela PGE assente com massa única ou emboço paulista com argamassa de cimento, cal, saibro macio e areia fina, no traço 1:4:4:4, espessura de 2cm acabamento camurçado, aplicado sobre superfície chapiscada com argamassa de cimento e areia, no traço 1:3, espessura de 9mm. Local: paredes dos sanitários feminino e masculino.

  - Forros

    - Forro acústico em placa mineral, resistente a umidade do ar em até 95%, apoiados sobre perfil em aço tipo “T” invertido de 24mm, medindo 625 x 625 x 16mm. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO Altura do forro de 2,50m a partir do piso acabado. Local: salas dos procuradores, apoio jurídico. Local: salas dos procuradores, apoio jurídico, estagiários, arquivo, CPD, dívida ativa, inventário, depósito, sala de TSP, sanitários, copa, circulação e atendimento.

    - Forro falso de gesso, com placas pré-moldadas, de 60 x 60cm, de encaixe, presas com 4 tirantes de arame e rejuntadas, pintura com tinta látex, classificação econômica (NBR 15079), fosco aveludada em revestimento liso, interior, acabamento padrão, em duas demãos. Altura do forro a partir de 2,50m a partir do piso acabado. Local: sanitários feminino e masculino, parte da circulação comum.

## Esquadrias e ferragens

  - Instalação de vidro temperado 10mm nas portas de entrada, com conjunto de ferragens e mola hidráulica de piso. Local: circulação..

  - Instalação de espelho de cristal de 4mm de espessura, fixado na parede, com dimensões de 60x100cm. LOCAL: sanitário PNE.

  - Instalação de espelho de cristal de 4mm de espessura, fixado na parede, com dimensões de 230x100cm. LOCAL: sanitários feminino e masculino.

  - Porta de madeira de lei em compensado, de 80 x 210 x 3cm, folheada nas 2 faces, aduela de 13 x 3cm e alizares de 5 x 2cm, exclusive ferragens. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO. Acabamento base para pintura, e pintada com tinta a óleo brilhante ou acetinada com duas demãos de acabamento, com conjunto de ferragens para portas de madeira, constando de fechadura simples, retangular, de ferro com acabamento cromado; maçaneta tipo alavanca de latão com acabamento polido e cromado, espelho retangular de ferro ou latão polido e cromado; dobradiças de ferro galvanizado de 3” x 2.1/2” com pino e bolas de latão. Local: salas dos procuradores, apoio jurídico, estagiários, arquivo, CPD, dívida ativa, inventário, depósito, sala de TSP, circulação e atendimento, sendo que a PNE possui um puxador horizontal para porta, tipo alça, para pessoas com necessidades específicas, em tubo de aço inoxidável de 1.1/4”, AISI-304, liga 18.8, com 30cm.

  - Instalação de portas compensadas de 60x180x3cm com folhas revestidas de chapa laminada composta de celulose com resina prensada em autoclave de 1mm de espessura, cor branca, com duas demãos de tinta a óleo brilhante ou acetinada sobre superfície preparada, fixadas em divisórias de mármore e elevadas a 20cm do piso, completas com conjunto de ferragens constando de 2 dobradiças de alumínio de abas iguais de 70x70mm, com contra placas de alumínio 1.1/4” x 2.3/4”, entre furos de 40mm; conjunto de fecho tipo “Meia-Lua” em alumínio, com comando de nylon, base 54mm e batente de porta de 95mm com contra fecho de alumínio; 16 parafusos de alumínio 3/4” x 5/16” com rosca; 8 extensores de alumínio de 25mm com rosca interna de 5/16”. Local: sanitários feminino e masculino.

  - Instalação de guichê para atendimento ao público formado por balcão e superfície de trabalho de compensado de cedro com espessura de 2cm e largura de 40 e 80cm, revestido com chapa laminada (composta de celulose com resina prensada em auto clave) cor branca nas faces e espessura, sobre cantoneiras de chapa de ferro, com vidro temperado incolor 10mm no fechamento do vão. Local: apoio.

## Instalações elétricas, hidráulicas, sanitárias e mecânicas

  - Remanejamento e instalação de sprinklers, bico de ½’’, com tubo de ferro galvanizado de ½” com costura, inclusive conexões e emendas, fixados com o auxílio de chumbadores no diâmetro interno de ½” até 1”.

  - Instalação de mictório de louça branca com sifão integrado e medidas em torno de 33x28x53cm, inclusive ferragens e tubulação. Local: sanitário masculino.

  - Instalação de duchinha manual, com registro de pressão ½”, mangueira cromada e suporte. Local: sanitários feminino, masculino e PNE.

  - Instalação de bancada de granito preto com espessura de 3cm, dimensões 100x60cm e 200x60cm, com borda para bancada molhada em granito preto, frontispício em granito preto esp.: 2cm e h=10cm, e cuba de aço inoxidável de 500 x 400 x 200mm, em chapa 20.304, válvula de escoamento tipo americana 1623, sifão 1680 1.1/2” x 1.1/2”, exclusive torneira” e torneira para pia, com arejador, tubo móvel, tipo banca, 1167 de 1/2” x 17cm aproximadamente, em metal cromado. Local: copa.

  - Instalação de bancada de granito preto com 3cm de espessura, dimensões 210x60cm, com 3 cubas de louça branca embutidas tipo médio luxo, sem ladrão, com medidas em torno de 52 x 39cm, ferragens em metal cromado:  sifão 1680 1” x 1.1/4”, torneira de pressão 1193 de 1/2” e válvula de escoamento 1600,  rabicho em PVC;   e frontispício de granito preto com espessura de 2cm e altura de 10cm. Local: sanitários feminino e masculino.

  - Instalação de lavatório de louça branca, com coluna suspensa, para pessoas com necessidades específicas, com medidas em torno de 45,5 x 35,5cm, inclusive sifão em PVC flexível, válvula de escoamento cromada, rabicho em PVC e torneira de fechamento automático. Local: sanitário PNE.

  - Instalação de pontos para filtro de água nas paredes do refeitório e circulação.

  - Instalação de vaso sanitário individual, em pavimento elevado para pessoas com necessidades específicas, inclusive assento especial, bolsa de ligação e acessórios de fixação, tubulação e conexões, válvula de descarga externa, acionamento por alavanca, com regulagem de tempo de descarga e vazão, bitola de 1.1/4”, para pressão de serviço entre 2 a 40mca, com caixa de descarga de plástico, de embutir, com espelho cromado. Local: sanitário PNE.

  - Instalação e assentamento de vaso sanitário de louça branca, tipo médio luxo, com caixa acoplada, inclusive rabicho cromado de 40cm, com saída de 1/2", bolsa de ligação, compreendendo tubulação e conexões. Local: sanitários feminino e masculino.

  - Instalação de ralo sifonado de ferro fundido para banheiro social DN=150mm, composto de 4 entradas DN=50mm e uma saída DN=75mm, conforme projeto de norma ABNT 02.243.25-16 (NBR 9651), revestido interna e externamente com epóxi na cor vermelha, aplicado pelo sistema eletrostático. FORNECIMENTO e ASSENTAMENTO. Local: sanitários feminino, masculino e PNE.

  - Instalação de barras de apoio para pessoas com necessidades especiais: tubular, em aço inoxidável, para lavatório de centro, medindo 63 x 51cm e em tubo de 1.1/4” de aço inoxidável, AISI-304, liga 18.8, com 80cm. Local: sanitário PNE.

  - Instalação de condicionadores de ar tipo SPLIT de 9.000, 12.000 e 18.000 BTU’S, compreendendo condensadores e evaporadores e tubulação de cobre para interligação, inclusive isolamento térmico, alimentação, conexões e fixação.

  - Instalação, de exaustor tubo axial, acionamento direto, diâmetro de 300mm, hélice de 6 paletas, fabricada em chapa de aço carbono, com duto para exaustão de ar /ventilação, chavetado em chapa de aço galvanizado, nas diversas bitolas, conforme SMACNA/ABNT, inclusive suportes pintados, grelhas, difusores em alumínio extrudado e demais itens necessários. Local: sanitários feminino e masculino.

  - Instalação de luminária de embutir fixada em laje ou forro, tipo calha, chanfra-da, esmaltada, completa, equipada com reator de partida rápida de alto fator de potência e lâmpada fluorescente aparente de 4x16W.  FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO.

  - Instalação de luminária de emergência de sobrepor, em plástico, equipada com bateria selada recarregável e lâmpada fluorescente 2 x 8W. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO.

  - Instalação de pontos de luz e interruptores de embutir com placa fosforescente.

  - Instalação de pontos de tomada de uso comum, com tomadas instaladas em caixa de piso elevado.

  - Instalação de pontos de telefone, lógica e elétrica estabilizada, conforme projeto fornecido pelo PRODERJ.

## Impermeabilizações

  - Impermeabilização de banheiro ou pisos frios com paredes de alvenaria ou gesso acartonado, empregando duas demãos de cimento polimérico, atendendo a ABNT NBR 11905, consumo de 1kg/m²/demão, seguindo empregando impermeabilizante a base de resinas termoplásticas e cimentos com aditivos e incorporação de fibras sintéticas de polipropileno, atendendo a ABNT NBR 11905, consumo de 3kg/m², estruturada com tela de poliéster malha 2 x 2mm entre a primeira e a segunda demão, os boxes, cantos e tubos emergentes conforme orientação do fabricante.

OBSERVAÇÕES:

- Os projetos de elétrica estabilizada, lógica, telefonia serão elaborados pelo PRODERJ, assim como a respectiva contratação do serviço.

- Os projetos executivos de arquitetura, incêndio, esgoto, água pluvial, hidráulica, elétrica de uso comum e iluminação e ar condicionado ficarão sob a responsabilidade da empresa contratada para execução da obra, com prévia aprovação da PGE antes do início da execução dos serviços.

- O prazo de execução da obra será de 120 dias consecutivos, a contar da data de emissão do Memorando de Início.

Patrícia Gullo Campos Frade

Arquiteta – PGE

Matrícula 944150-20

CAU – A 11496-0

Débora Alves Caniçali

Arquiteta – PGE

Matrícula 954.336-4

CAU - A 53668-7